Znáte to?

Při práci s plechem s ostrými hranami je často

improvizováno a jsou používány nevyhovující

ochranné pomůcky, jako například lepenka, nebo

rukavice naskládané na sobě. To je proti státním

nařízením a vede to k vážným nehodám.

Proto chraňte vaše zvedací zařízení pomůckou

vyvinutou speciálně pro ochranu ostrých hran.

Zvýšíte tím životnost zvedacího zařízení a

zajistíte větší bezpečnost pro zaměstnance.

Jednejte nyní!

SpanSet nabízí řešení s vysokým účinkem

ochrany hran z nabídky produktů NoCut®.

NoCut®sleeve je tkaný, ochranný obal

pro kruhové smyčky a zvedací pásy, který je

vysoce odolný proti přeříznutí a odření.

Je samozřejmostí, že NoCut® byl uzpůsoben

podle různých šířek zvedacích pásů a kruhových

smyček SpanSet, proto je NoCut®

nejvhodnější pro ochranu vázacích

zvedacích zařízení, jako PowerStar a SupraPlus.

Zejména předchází poškození způsobeným

ostrými hranami při zvedání těžkých břemen.

Pro více bezpečí.

Pro vývoj NoCut® bylo zkonstruováno a vyrobeno speciální zkušební zařízení, ve kterém lze velice přesně zjistit skutečnou odolnost ochranného návleku proti proříznutí, přičemž řezný účinek je testován při jmenovité nosnosti. Ochranný účinek NoCut® byl zjišťován na různě ostrých hranách, přičemž byly získány definované poznatky, které dají odpověď na všechny otázky týkající se používání návleku.

Zvedání

Vysoká poddajnost a hmotnost, která je ve srovnání s běžnými výrobky

na ochranu proti proříznutí nižší,

znamená, že s NoCut® je manipulace snažší

a šetří čas při zavěšování břemen.

Tkaný návlek z materiálu HMPE chrání vázací prostředek před ostrou hranou i při řezavém relativním pohybu, k němuž může dojít při zvedání břemena, kdy hrozí největší nebezpečí přeříznutí. U poloměrů hran větších než 1 mm jsou takové relativní pohyby v rozsahu do 3 centimetrů mezi břemenem a návlekem k ochraně hran přípustné, pokud nepřekračují o několik centimetrů běžné sedání při zvedání břemena. Když je zvedání (ve spolupráci s aplikačními techniky firmy SpanSet) připraveno tak, že se ochranný návlek a břemeno při konečném zvedání navzájem proti sobě neposouvají, je odolnost proti proříznutí zajištěna dokonce i při poloměrech menších než 1 mm.

Návlek NoCut sleeve je dodáván jako hotový přířez se začištěnými a ustřiženými okraji.
Standartně je dodáván od délky 250m a dále v intervalech po 250mm / tzn. 500, 750, 1000, 1250mm atd. a vnitřní šířkách od 45mm do 315mm.